# 1.清华 deepSeek 671B 部署方案是否可行？

| 模型 | deepseek-r1:671B 量化模型（4bit） | 模型文件大小404GB |
| --- | --- | --- |
| 推理方式 | CPU 与 GPU 混合推理 |  |
| 配置要求 | 内存 + 显存 >= 500 GB |  |
| 硬件资源 | 显卡 | 4090(24G) |
|  | 内存 | 1T DDR5 |
|  | 双CPU +主板 | 双路至强Gold 6454S +主板 |
| 推理框架 | ktransformers | 参考链接 https://developer.aliyun.com/article/1652385 https://github.com/kvcache-ai/ktransformers |
| 推理速度 | 首次响应时间（TTFT） | 6s for 500 tokenns |
|  | 预填充速度（token/s） | 97.32 |
|  | 解码速度（tokens /s） | 13.69 |
| 缺点 | 不支持多并发访问 一次只能处理一个推理请求 | 参考链接 https://github.com/kvcache-ai/ktransformers/issues/386 https://github.com/kvcache-ai/ktransformers/issues/351 |

结论：开源的框架不支持多并发，该框架不适用于目前的应用场景。

# 2.deepSeek 671B 部署方案

2.1 方案一

ollama框架

参考链接：https://qitongshe.com/article/5567374080272336

| 模型 | deepseek-r1:671B 量化模型（4bit） | 模型文件大小404GB |
| --- | --- | --- |
| 推理方式 | CPU 与 GPU 混合推理 |  |
| 配置要求 | 内存 + 显存 >= 500 GB |  |
| 硬件资源 | 显卡 | 四路 RTX 4090（4×24 GB 显存） |
|  | 内存 | 四通道 DDR5 5600 内存（4×96 GB 内存） |
|  | 双CPU +主板 | ThreadRipper 7980X CPU（64 核 |
| 框架 | ollama |  |
| 推理速度 | 生成速度（tokens / s） | 2 - 4 |
| 缺点 | 响应时间太久，推理速度太慢 | ollama将计算放在cpu和gpu上混合计算 |

结论：尽管ollama支持多并发访问，但是在4张4090推理卡，推理速度太慢，响应时间太久

2.2 方案二

vllm框架

参考链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/24199510313?utm_campaign=shareopn&utm_medium=social&utm_psn=1875809344299343872&utm_source=wechat_session

| 模型 | deepseek-r1:671B | 模型文件大小642G |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 显存 >= 750 GB |  |
| 推理方式 | 多节点多GPU |  |
| 硬件资源 | 服务器 | 2 * HBM3 服务器 |
|  | 显卡 | 16 * NVIDIA H100 (80GB) 并且显卡之间用Nvlink进行连接 |
|  | 网卡 | 超高性能网络InfiniBand卡 |
| 框架 | vllm |  |
| 推理速度 | 生成速度（tokens / s） | 20 tokens/s |
| 缺点 | 硬件资源要求较高，同时吞吐量较低，不适合并发请求 |  |

结论：部署全量671B模型既需要很多高性能显卡，同时需要nvlink连接。提升性能需要继续加显卡。

# 3.deepSeek 小模型部署方案

参考链接

1. https://aizhinan.cc/217

2.https://zhuanlan.zhihu.com/p/23044825410

3.1 不同规模模型参数概述

| 模型参数 | 使用场景 | 最低配置 |
| --- | --- | --- |
| 1.5B | 简单文本生成、问答、轻量级任务 | RTX 3050 |
| 7B | 复杂文本生成、代码生成、多轮对话 | RTX 3090 |
| 14B | 专业领域问答、长文本生成 | 1 * A100（40G） |
| 32B | 企业级应用 | 2 * A100（40G） |

结论：推荐使用32B模型，14B和7B的模型回答效果差一点。

3.2 资源调研

### 3.2.1 vLLM + 14B模型 + A100*1

速率为最高峰值（当前处理的tokens的总和），并发为1的即为 单次请求速率

| 上下文 | 并发 | 速率（tokens/s） | 平均每个请求 速率（tokens/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2048 | 16 | 586.8 | 36.6 |
| 4096 | 16 | 370.5 | 23.15 |
| 8192 | 16 | 285.3 | 16.58 |
| 8192 | 1 | 38.3 | 38.3 |

### 3.2.2 ollama + 70B量化模型 + 2 * 4090

调研方案

https://blog.csdn.net/sunly31489/article/details/145489899

| 模型 | deepseek-r1:70B (量化模型) | 模型文件大小43G |
| --- | --- | --- |
| 硬件资源 | CPU | CPU 选择≥16 核、主频≥2.5GHz 的 Intel Xeon 或 AMD EPYC 系列处理器 |
|  | 内存 | ≥256GB |
|  | 存储 | ≥1TB 的 NVMe SSD |
|  | 显卡 | 2 * RTX 4090 (24GB 显存) |
| 推理速度 | 预处理速度（token/s） | 166.67 |
|  | 生成速度（tokens / s） | 18.87 |

### 3.2.3 vllm + 32B模型 + 1 * A100(80G)

调研方案

https://qwen.readthedocs.io/zh-cn/latest/benchmark/speed_benchmark.html

| 设备 | 模型 | 上下文 | 量化 | 速率（tokens/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100（80GB） * 1 | DeepSeek-R1-32B | 1 | BF16 | 22.13 |
|  |  |  | GPTQ-Int8 | 37.57 |
|  |  |  | GPTQ-Int4 | 55.83 |
|  |  | 6144 | BF16 | 21.05 |
|  |  |  | GPTQ-Int8 | 34.67 |
|  |  |  | GPTQ-Int4 | 49.96 |
|  |  | 14336 | BF16 | 19.91 |
|  |  |  | GPTQ-Int8 | 31.89 |
|  |  |  | GPTQ-Int4 | 44.79 |

### 3.2.4 vllm + 32B全精度模型 + 4 * A100(40G)

调研方案

https://www.eula.club/blogs/DeepSeek-R1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%A3%E8%AF%BB%E5%8F%8A%E6%8E%A8%E7%90%86%E9%83%A8%E7%BD%B2.html

| 设备 | 模型 | 并发数量 | 输入长度 tokens | 输出长度 tokens | 总吞吐量 （tokens/s） | 平均每个请求吞吐量 （tokens/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100（40GB） * 4 | 32B | 1 | 54.9 | 316.4 | 20.98 | 20.98 |
|  |  | 5 |  |  | 73.6 | 14.72 |
|  |  | 10 |  |  | 137.5 | 13.75 |
|  |  | 20 |  |  | 215 | 10.75 |
|  |  | 1 | 7837 | 896 | 19.5 | 19.5 |
|  |  | 5 |  |  | 47.8 | 9.56 |
|  |  | 10 |  |  | 52 | 5.2 |

3.3 资源评估

需求分析：

模型：使用32B的模型（全精度/半精度）

生成速度： 希望每个对话能满足 10 token/s

并发用户： 希望支持 10到20 个用户

### 3.3.1方案1（高配版）

| 硬件配置 | 描述 |
| --- | --- |
| 显卡 | 8 * A100（40GB SXM）版本 |
| 服务器 | 支持8卡 HGX A100 服务器 |
| 部署方式 | 一台机器上部署一个实例 |
| 特点 | 通信带宽 600GB/s |

总结：

1.1个服务器+8个A100显卡，HGX A100 8-GPU 与 NVSwitch 连接

2.价格大约185万元

### 3.3.2方案2（中配版）

| 硬件配置 | 描述 |
| --- | --- |
| 显卡 | 4 * A100（40GB PCIE）版本 |
| 服务器 | 1 * NVIDIA HGX A100 4-GPU 服务器 |
| 部署方式 | 部署1个实例 每个服务器上有4个A100卡 + nvlink桥接器 |
| 特点 | 通信带宽 200GB/s |

总结：

- 1.一个服务器 + 4个A100显卡， 通过NVlink链路连接，没有实现全连接

- 2.价格大约 100万元

### 3.3.3方案3（低配）

| 显卡 | 10 * RTX 4090（48GB） |
| --- | --- |
| 服务器 | 10台 (每台服务器装1个显卡) |
| 部署方式 | ngnix(负载均衡) + 10个实例 |
| 特点 | 横向扩展 |
| 速度估算 | 平均每个大模型实例服务2个请求，平均每个请求速度在10 token/s |
| 参考链接 | https://mp.weixin.qq.com/s/Vf339towhUu9CSVmN2si4A https://mp.weixin.qq.com/s/I1kJ0QXttBiZvyWl-O_2Pg |

总结：

- 1.10个服务器 + 10个A100显卡， 横向扩展

- 价格大约 30万

补充：

调研了L40显卡，查看推理速度测试，4 * L40 的推理速度 只有 2 * A100的一半，同时价格相当于A100的一半左右，性价比较低。

参考

https://blog.csdn.net/yaojiawan/article/details/141296970